Рекомендации к КШУ и ОТ по теме «Действия руководящего состава и персонала предприятия при получении сообщения о возможном заражении АХОВ»

На территории Новоуральского городского округа имеются объекты, использующие в работе аварийно-химически опасные вещества (АХОВ).

МУП «Водоканал» использует хлор на двух своих объектах:

- Цех подъема и очистки воды;

- Цех очистки бытовых стоков.

ОАО «УЭХК» использует хлор в хлораторной цеха промышленного водоснабжения, ООО «Новоуральский молочный завод» использует в работе аммиачные холодильные установки.

Для данных объектов определены расчетные зоны заражения и определен перечень организаций, попадающих в эти зоны. Поэтому организациям которые попадают в зоны заражения необходимо планировать проведение командно-штабных и объектовых тренировок по теме: «Действия руководящего состава и персонала предприятия при получении сообщения о возможном заражении АХОВ»

В связи с этим специалисту ГОЧС предприятия перед планированием командно-штабного учения или объектовой тренировки нужно выяснить попадает ли предприятие в зону заражение от этих объектов. Многим были выданы выписки из Перечня организаций, попадающих в зоны заражения АХОВ при разработке Планов ГО.

В ходе учений необходимо довести до руководящего состава и сотрудников порядок действий при получении сообщения об аварии с выбросом АХОВ и отработать эти действия.

1. Сообщение руководитель и персонал предприятия получает через диспетчера предприятия использующего АХОВ или через дежурного ЕДДС городского округа.

2. Получив сообщение об аварии с выбросом АХОВ, руководитель предприятия всеми доступными способами доводит до сотрудников информацию об угрозе поражения АХОВ. Одновременно передается решение по действиям персонала для спасения жизни. Это либо экстренная эвакуация, либо укрытие и герметизация в заранее выбранных помещениях.

(Способы информирования сотрудников: посыльными, группой лиц по телефону, по громкой связи предприятия и т.д.)

Выбор решения на эвакуацию или герметизацию зависит:

- от погодных условий (ветер, наличие осадков, температура);

- от наличия и состояния путей выхода из зоны заражения АХОВ;

- от наличия помещений годных к герметизации и наличия герметизирующих материалов.

При рассмотрении вариантов действий для предприятия в условиях угрозы поражения АХОВ следует учитывать физические свойства АХОВ (в Новоуральске АХОВ хлор и аммиак).

| Физические свойства АХОВ |  |
| --- | --- |
| Хлор | Аммиак |
| Хлор – зеленовато желтый газ с резким удушающим запахом, тяжелее воздуха. Потому может скапливаться в пониженных местах. Плохо растворяется в воде. Даже зимой хлор находится в газообразном состоянии. При испарении образует с водяными парами белый туман. Химически очень активен. Хлор негорюч, но пожароопасен, поддерживает горение многих органических веществ. По физиологическому действию на организм хлор относится к группе веществ удушающего действия. В момент контакта он оказывает сильное раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей и глаза. Признаки поражения наступают сразу после воздействия. Воздействие высоких концентраций хлора в течение 10–15 мин может привести к развитию химического ожога лёгких и смерти. Антидота против хлора не существует. | Аммиак – бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде. Даже зимой аммиак находится в газообразном состоянии. При выходе в атмосферу из сжиженного состояния дымит. Аммиак почти в 2раза легче воздуха его облако распространяется в верхние слои приземного слоя атмосферы. Нестойкое АХОВ. Поражающее действие в атмосфере и на поверхности объектов сохраняется в течение одного часа. Горючий газ. Горит при наличии постоянного источника огня (при пожаре). Газообразная смесь аммиака с воздухом (при концентрациях в пределах от 15 до 28 % по объему) взрывоопасна. Признаки поражения аммиаком: обильное слезотечение, боль в глазах, потеря зрения, приступообразный кашель; при поражении кожи химический ожог 1 й или 2 й степени. |
| Рекомендации по защите |  |
| Хлор 1. При эвакуации стремится выйти на наиболее возвышенное место. При укрытии в герметизированных помещениях использовать помещения на возможно высоких этажах. 2. Использовать противогазы при их наличии на рабочих местах. При отсутствии противогазов использовать ватно-марлевые повязки (ткань, сложенную в несколько слоёв) смоченные раствором соды. | Аммиак 1. При эвакуации стремится занять пониженное место. При укрытии в герметизированных помещениях использовать помещения на нижних этажах и в подвалах. 2. Использовать противогазы при их наличии на рабочих местах. При отсутствии противогазов использовать ватно-марлевые повязки (ткань, сложенную в несколько слоёв) смоченные кислым раствором. (уксус, яблочный сок и др.) |
| Маршруты эвакуации, места сбора людей, помещения пригодные для герметизации определяются заранее и вносятся в план предприятия по действиям при ЧС. Данная информация доводится до всего коллектива предприятия без исключений. Помещения для герметизации должны иметь, возможно меньшее количество плотно закрываемых дверных и оконных проемов. Герметизация щелей и вентиляции проводится подручными средствами (увлажненная ткань, одежда, скотч). |  |

3. Сотрудники предприятия выполняют распоряжения руководителя.

При разборе результатов учений необходимо в первую очередь проанализировать эффективность оповещения, реальность маршрутов эвакуации, пригодность помещений к укрытию персонала.

Действия сотрудников в условиях поражения АХОВ предварительно изучаются на занятиях по ГОЧС, после чего практически отрабатываются в ходе объектовых тренировок.