| ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема «Меры безопасности при проведении аварийно – спасательных и других неотложных работ» |  |
| --- | --- |

Тема Меры безопасности при проведении аварийно – спасательных и других неотложных работ

В очаге ядерного поражения много различных опасностей, с которыми могут встретиться работающие в нем люди. Основными из них могут быть:

- радиоактивное заражение   (поражение от радио активного излучения);

- травмы от обрушений или обвалов поврежденных зданий или отдельных конструкций;

- ожоги при пожарах;

- поражения при работах на сетях коммунального хозяйства  (отравление газом, поражение электрическим током и др.);

- потери при неправильной организации или отступлениях от общепринятых правил техники безопасности при производстве аварийно-восстановительных работ.

При всех обстоятельствах сохраняют свою силу и должны выполняться действующие инструкции по технике безопасности, связанные с технологией работ на различного рода машинах, механизмах и др., а также инструкции и указания по технике безопасности при работе в особых условиях: при радиоактивном заражении местности, в условиях загазованности, при пожарах и т. п.

- Меры безопасности при работе в условиях радиоактивного заражения

Радиоактивное заражение больших площадей местности является непременным следствием наземных ядерных взрывов. Как правило, значительная часть очага поражения будет иметь высокие уровни радиации.

Степень лучевых (радиационных) поражений зависит от дозы облучения и времени, в течение которого она получена. Облучение может быть однократным, если оно получено в течение первых четырех суток, и многократным, если оно получено на протяжении более длительного срока.

При выпадении радиоактивных осадков происходит заражение не только поверхности земли, но и приземного слоя воздуха на высоту до 1,5 м. В сухую ветреную погоду выпавшая на землю радиоактивная пыль (в основном с фракциями диаметром до 100 мкм) под действием ветра или при передвижении транспорта по дорогам, а также при разборке завалов и других видах работ будет подниматься вверх, отчего повысится ее концентрация в воздухе.

Это может привести к развитию острых радиационных поражений даже на фоне допустимого внешнего облучения.

При организации работ в зависимости от уровней радиации, объема и характера задач, которые должны быть решены, устанавливаются допустимые дозы облучения, определяются время ввода формирований к объектам работ, сроки и сменность работы, укрытия для отдыха и приема пищи, порядок и места санитарной обработки людей и дезактивации техники.

Меры безопасности в зоне радиоактивного заражения направлены на защиту людей от вредного воздействия радиации, и в первую очередь на защиту органов дыхания и кожи, для чего работающие на зараженной территории должны иметь противогазы и защитную одежду.

Во время работы следует принимать меры для уменьшения пылеобразования в воздухе. Для этого в сухую летнюю погоду, а при соответствующих условиях и в другое время года при разборке разрушенных элементов зданий, расчистке проездов и других подобных работах, связанных с образованием большого количества пыли, рекомендуется поливать или смачивать водой участки или объекты работ. Поливка (смачивание) не снижает уровня радиации на местности, однако значительно уменьшает количество радиоактивной пыли в воздухе. Так как пыль плохо впитывает воду, наилучшие результаты по уменьшению количества пыли в воздухе могут быть достигнуты лишь при обильной поливке и смыве поверхностного слоя.

По окончании работ весь личный состав должен быть выведен из зараженного района и пройти санитарную обработку.

- Меры безопасности при  работах в условиях массовых пожаров

Территория очага ядерного поражения будет характеризоваться сложной и тяжелой пожарной обстановкой. В городах, сохранивших старинную планировку (узкие улицы, высокая плотность застройки, отсутствие широких противопожарных разрывов), могут образоваться участки и даже районы, непроходимые или опасные в пожарном отношении.

Пожары и тление в зоне полных и сильных разрушений будут сопровождаться высокими температурами — от 100—350° С в первые сутки до 600—700° С в отдельных местах на второй день, и только на третьи — пятые сутки температура снизится до 30—60° С. При этом содержание окиси углерода в завалах будет опасным — 0,8—2 мг/л, а в отдельных случаях — до 5 мг/л. Характерно также сильное задымление.

Борьба с огнем — задача прежде всего противопожарных формирований, однако обстановка может потребовать и от других формирований участия в работах по локализации очагов пожаров. Во время проведения этих работ человек может получить ожоги различной степени и в течение длительного времени подвергаться раздражающему и удушающему действию дыма, а в ряде случаев — отравлению окисью углерода. Поэтому при выполнении работ в таких условиях личный состав должен иметь соответствующую одежду и снаряжение.

Наиболее распространенными средствами тушения начинающихся пожаров являются различного типа пенные, газовые и порошковые огнетушители. Для подачи воды к месту пожара применяют всасывающие, выкидные пожарные рукава с арматурой для соединения пожарных рукавов между собой и насосами, а также ручные пожарные стволы. В зависимости от степени важности работ и условий их выполнения аварийно-спасательным формированиям могут быть приданы пожарные команды, оснащенные противопожарной техникой (пожарные автоцистерны, пожарные автонасосы, автомобильные лестницы и др.).

Работы в условиях пожаров, характеризуемых сильным задымлением, высокой температурой, темнотой, сложной планировкой помещений и т. п., требуют соблюдения определенных правил техники безопасности.

Работа в завалах при высокой загазованности окисью углерода ограничивается сроком 30—45 мин, после чего отработавшая смена должна выводиться из опасной зоны или отдыхать в свободных убежищах, имеющих соответствующее фильтровентиляционное оборудование. Для этой же цели могут быть использованы обычные для строительства вагончики-кузова после их герметизации и монтажа в них фильтровентиляционных установок с гопкалитовыми патронами и противодымными фильтрами.

При пожаротушении особое внимание необходимо обратить на специфику места или объекта работ. Тушение пожаров в различных частях зданий (подвалы, этажи, чердачные перекрытия и др.) и на предприятиях с различными технологическими процессами имеет свои характерные особенности.

При возникновении пожара в подвале происходит быстрое распространение огня и дыма в верхние этажи через проемы, вентиляционные каналы, шахты лифтов и т. д. Из-за недостатка кислорода в подвалах происходит неполное сгорание веществ, повышается концентрация окиси углерода. Поэтому при тушении пожаров в подвалах необходимо особенно строго соблюдать правила техники безопасности.

Наиболее труднодоступной частью зданий являются чердачные помещения. Работа по тушению пожаров здесь требует также особых мер предосторожности, работы будут вестись высоко на скатах крыши в условиях высокой температуры и задымления. На крыше с уклоном скатов более 30° необходимо предусматривать страховку работающих с помощью спасательных веревок.

Тушение пожаров на взрывоопасных предприятиях обычно осуществляют специализированные пожарные команды с участием инженерно-технического персонала. При проведении работ на таких объектах прежде всего необходимо ограничить число работающих вблизи взрывоопасных цехов, помещений, установок, а также принять меры по предупреждению отравления газами, выделяющимися при горении.

Весьма сложно тушение пожаров на нефтеперерабатывающих предприятиях и складах сжиженных газов. Пожары на таких объектах возникают вследствие разрушений нефтетрубопроводов, нарушения герметизации во фланцевых соединениях, задвижках и др. Тушат пожары с помощью стационарных установок пожаротушения с обязательным отключением поврежденных участков трубопроводов и агрегатов, а при развившихся пожарах  — при участии пожарных подразделений.

Наиболее эффективным средством тушения пожаров в резервуарах считают воздушно-механическую пену. При этом нельзя находиться на крышах или покрытиях горящего или соседнего резервуара. У места пожара должен быть бульдозер для ремонта обвалований или создания дополнительных земляных валов на случай растекания или выброса горючих продуктов.

3. Меры безопасности в зоне разрушений

Работа среди разрушенных и поврежденных зданий и сооружений опасна для людей, находящихся в непосредственной близости. Толчки, сотрясения грунта при работах способны вызвать дополнительные обрушения поврежденных зданий или их конструкций. Поэтому перед началом работы требуется тщательная инженерная оценка возможности безопасного пребывания людей в разрушенных или частично поврежденных зданиях и сооружениях или поблизости от них.

Повреждения сетей коммунального и энергетического хозяйства намного усложняют ведение аварийно-спасательных работ, создают ряд дополнительных трудностей (затопление, загазованность).

Если, в мирное время, при работах по ликвидации аварий на водопроводных, канализационных, теплофикационных, газовых и электрических сетях требуется соблюдение общестроительных правил техники безопасности (крепления откосов траншей, водоотлива, ограждения мест работ), то при работе в очаге ядерного поражения необходимо соблюдать дополнительно меры по защите от радиоактивного заражения, от пожаров, от поражения током при повреждениях электросетей и др.

Неотложные аварийно-восстановительные работы на сетях и сооружениях коммунально-энергетического хозяйства будут связаны в ряде случаев с частичной разборкой завалов, отрывкой земляных траншей, разборкой трубопроводов, водоотливом и другими работами, проводимыми как вручную, так и с применением машин и механизмов.

Правилами техники безопасности запрещается разбирать конструктивные элементы здания одновременно в нескольких ярусах. Отдельные конструктивные элементы здания надо разбирать так, чтобы внезапно не обрушилась другая часть. При разборке перекрытий подвальных помещений необходимо следить, чтобы не произошло их обрушение вместе с людьми, находящимися на перекрытии. Сборные бетонные плиты разбирают, приподнимая один конец плиты и сдвигая с балки другой. Балки перекрытия должны служить основным местом для размещения людей и грузоподъемных механизмов. Кирпичные своды больших пролетов необходимо разбирать вручную от верха (замка) к опорам (пятам) свода.

Нельзя разбирать вручную кирпичные своды, прочность которых вызывает сомнение. Рушат неустойчивые элементы зданий, грозящие обвалом, следующим образом: рабочие-верхолазы набрасывают трос за междуоконное заполнение и другие выступы стены и крепят к крюку трактора, который тянет трос и обрушивает здание. При этом длина троса должна превышать высоту стены в 4 раза.

При расчистке завалов и погрузке обломков на транспортные средства возможна перегрузка грузоподъемных машин. В большинстве случаев перегрузка возникает из-за сцепления разрушенных элементов между собой, наличия арматуры и по другим причинам. Перегрузка грузоподъемных средств может привести к потере устойчивости и опрокидыванию машины.

Работы, связанные с повышенной опасностью, например, на газопроводах, электросетях-и оборудовании под напряжением, теплопроводах и т. п., должны выполнять специально подготовленные формирования, созданные на базе организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, сдавшие техминимум по соответствующей специальности.

Формирования, выполняющие работы, должны иметь техническую документацию, характеризующую сети и сооружения, их особенности, места, опасные по каким-либо причинам, и другие обстоятельства, оказывающие влияние на условия производства работ.

Работы в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций (электрокабели, газопроводы, напорные трубопроводы, кабели связи) следует   проводить   без   применения   ударных   инструментов сломов, кирок, клиньев и др.).

Электросварочные работы в неблагоприятных условиях (сырость, работа внутри трубопроводов) необходимо вести с особыми предосторожностями. Правила техники безопасности при электросварочных работах, в частности, предусматривают:

- обеспечение автоматического отключения тока при обрыве дуги;

- изоляцию человека от токопроводящего пола настилом из сухих досок, диэлектрическим ковриком;

- применение резинового шлема и диэлектрических галош.

При газовой сварке следует учитывать возможность взрыва барабанов с карбидом кальция при несоблюдении правил обращения с ними.

# Руководитель занятия