| ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ШТАТНОЙ ТЕХНИКИ И ГРУЗОВ |  |
| --- | --- |

Индивидуальный комплект для специальной обработки 
автомобильной техники ИДК-1

Предназначен для дезактивации, дегазации и дезинфекции автомобильной техники с использованием сжатого воздуха от компрессора автомобиля. Он также может быть использован для специальной обработки другой техники.

В качестве резервуара для дезактивирующего или дегазирующего раствора при использовании ИДК-1 служит 20-литровая канистра, к которой с помощью специальной крышки 4 присоединяется рукав с брандспойтом 1. при работе с эжекторной насадкой 3 может быть использована любая другая ёмкость. При проведении обработки техники необходимо наполнить канистру дезактивирующим (дегазирующим) раствором, собрать комплект, пустить двигатель, проверить по манометру давление воздуха в системе (оно должно быть не менее 3 кгс\см²) и открыть кран отбора воздуха и краник брандспойта 1. с началом поступления раствора обрабатываемую поверхность протирать щёткой 2.

При использовании в комплекте ИДК-1 автомобильного шинного насоса подача раствора осуществляется путём выдавливания его сжатым воздухом, нагнетаемым в канистру насосом через вентиль, установленный на крышке 4. раствор из канистры через сифон, смонтированный на крышке 4, по рукаву 6 поступает в брандспойт 1, на конце которого установлены распылитель и щётка 2. в ходе обработки необходимо периодически подкачивать воздух в канистру, чтобы постоянно поддерживался интенсивный распыл раствора.

Автомобильный комплект специальной обработки техники ДК-4

Предназначен для дезактивации, дегазации и дезинфекции автомобильной техники. Он также может быть использован для специальной обработки другой техники.

Основной частью комплекта ДК-1 является газожидкостной прибор, с помощью которого проводится обработка заражённых поверхностей газожидкостным методом и дезинфекция сухих поверхностей техники методом отсасывания пыли. Для получения горячей газожидкостной струи и создания разряжения, необходимого для отсасывания радиоактивной пыли, используют выпускные газы двигателя автомобиля.

Дезактивация, дегазация и дезинфекция автомобиля проводится следующим образом. Снимают с машины тент, удаляют груз из кузова автомобиля, съёмное оборудование, устанавливают машину на рабочее место радиатором против ветра и очищают ходовую часть от грязи струёй воды или механическим способом. После этого обрабатывают растворами с помощью ДК-4 наружные поверхности, а затем ветошью, смоченной раствором, протирают оборудование кабины.  Снятый тент в случае заражения радиоактивными веществами дезактивируют встряхиванием, обметанием, выколачиванием или обмыванием дезактивирующими растворами с одновременным протиранием щётками; при заражении тента отравляющими веществами или бактериальными (биологическими) средствами его отправляют на дегазационный пункт.

Основные технические данные дегазационных комплектов для обработки автомобильной техники

| Показатель | Марка комплекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИДК-1 | ДК-4К | ДК-4Д |
| Время развёртывания комплекта, подготовка к работе (мин) | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Время специальной обработки автомобиля, мин: |  |  |  |
| Типа ЗИЛ | 30-40 | 30-40 | - |
| Типа МАЗ | 30-40 | 30-40 | 60 |
| Расход раствора через брандспойт, л\мин: |  |  |  |
| Выдавливанием | 0,4-0,6 | - | - |
| Эжектированием | 0,5-1,5 | 1,5±0,5 | 1,5±0,2 |

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

Ответственность   за   соблюдение   требований безопасности в ходе работ, химического и дозиметрического контроля несут начальники СОТ, СОО, СОП и командиры формирований.

Начальники СОТ, ССО, СОП и командиры формирований должны осуществлять обучение личного состава требованиям безопасности, правильному проведению работ по специальной обработке.

Ответственность за соблюдение требований безопасности личным составом формирований, проходящих обработку, несут их командиры и начальники. Инструктаж личного состава формирований и населения перед прохождением санитарной обработки осуществляет должностное лицо санитарно-обмывочного пункта.

К работе на СОТ,  СОО,  СОП допускаются лица не моложе   18 лет,    не имеющие медицинских противопоказаний,   прошедшие   обучение   и   инструктаж по требованиям безопасности.

Все лица, находящиеся на СОТ, СОО, СОП, должны  иметь  средства индивидуальной  защиты.  В «грязной» зоне средства защиты должны быть в положении «боевое». В «чистой» зоне - в положении «наготове».

Противогазы разрешается снимать только после проведения специальной обработки средств индивидуальной защиты.

При переходе из «грязной» в «чистую» зону противогазы разрешается снимать только после проведения, специальной обработки средств индивидуальной защиты.

При проведении дезактивации в случае необходимости перейти из «чистой» зоны в «грязную» используют дополнительную обувь (галоши, бахилы). На СОП противогазы разрешается снимать при переходе из «грязной» в «чистую» зону только в обмывочной или после проведения специальной обработки средств индивидуальной защиты в специально отведённом месте.

Во избежание перегрева личного состава должны соблюдаться предельные сроки пребывания в средствах защиты. Время непрерывного пребывания в средствах индивидуальной защиты может быть увеличено за счёт использования смачиваемых водой экранов (например, комбинезонов, надеваемых поверх изолирующих средств защиты), использования средств механизации работ и т.п.

При работе в средствах индивидуальной защиты в зимнее время необходимо принимать меры для предотвращения обморожения:

- надевать тёплые портянки или носки;

- подкладывать в сапоги стельки из сукна, соломы, бумаги;

- Надевать под средства защиты ватные куртки, а под капюшон лёгкого защитного костюма или ОЗК подшлемник.

При повреждении средств индивидуальной защиты они должны быть немедленно заменены, при необходимости – проведена санитарная обработка и пострадавшим оказана медицинская помощь.

На площадках и в помещениях «грязной» зоны СОТ, СОО, СОП должно находиться не менее двух человек. Работник, почувствовавший недомогание, должен немедленно обратиться к медицинской сестре.

Контакт незащищённых людей со сточными водами должен быть исключён. Места спуска сточных вод должны быть ограждены соответствующими знаками с предупреждающими надписями. Попадание неочищенных сточных вод в проточные водоёмы не допускается.

Склад имущества, загрязнённого радиоактивными веществами, должен располагаться на максимально возможном удалении от рабочих мест персонала станции обеззараживания одежды, санитарно обмывочного пункта и проходящих потоков обрабатываемых.

Устройство склада с имуществом, заражённым отравляющими веществами, должно исключать возможность поражения людей при испарении ОВ.

Склад с имуществом, заражённым бактериальными средствами, способными создать зоонозные очаги, должен быть защищён от проникновения в него грызунов.

Средства специальной обработки должны храниться в неповреждённой таре на специально оборудованных складах, иметь чёткие паспорта с указанием годности. Использование дезинфицирующих средств, не имеющих паспортных данных, категорически запрещено. Дегазирующие и дезактивирующие средства при отсутствии паспортных данных могут быть использованы после лабораторного контроля.

При приготовлении растворов (эмульсий препаратов) и проведении дегазации, дезактивации и дезинфекции необходимо строго соблюдать требования безопасности.

Все работы, связанные с приготовлением растворов (эмульсий препаратов), а также перетариванием их компонентов и растворителей, проводятся личным составом в надёжных противогазах, защитных плащах, чулках, перчатках.

При организации и проведении работ по дегазации, дезактивации и дезинфекции необходимо:

- Расположить рабочие места таким образом, чтобы была исключена возможность взаимного заражения;

- Обеспечить личный состав необходимыми средствами защиты;

- Оборудовать места для надевания и снятия средств защиты;

- Организовать по окончании работ дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию дегазационных машин (комплектов), средств защиты, а при необходимости и санитарную обработку личного состава.

Оборудование и помещения СОТ, СОО, СОП должны периодически (через каждые 2-3 часа) и в конце рабочей смены (через 6-8 часов) подвергаться специальной обработке. Контроль радиационной безопасности осуществляется дозиметристом.

Контроль качества специальной обработки техники при загрязнении радиоактивными веществами должен осуществляться постоянно, при заражении  отравляющими  веществами  —  выборочно.

Все    лица,    находящиеся    на  СОТ,  СОО, СОП, должны знать и тщательно соблюдать требования безопасности.

Личный состав СОТ, СОО, СОП   обязан:

- надевать и снимать средства индивидуальной защиты в специально отведенных местах;

- постоянно следить за их исправностью и немедленно докладывать командиру (начальнику) об их повреждении или сильном заражении;

- исключить попадание растворов для специальной обработки под средства защиты кожи и противогаз;

- провести специальную обработку зараженных предметов, прежде чем брать их в руки;

- ветошь, использованную для дезинфекции, сжечь, а для дегазации и дезактивации — захоронить в специально отведенных местах;

- по окончании работ обработать дегазирующим (дезактивирующим) раствором средства защиты и снять их с разрешения командира в отведенном месте.

Запрещается:

- находиться в «грязной» зоне без установленных средств индивидуальной защиты;

- переходить из «грязной» в «чистую» зону без проведения специальной обработки средств индивидуальной защиты.

- употреблять непроверенные продукты и воду, принимать пищу и воду в не отведенных для этого местах;

- вносить на СОТ, СОО, СОП и выносить из них личные вещи.

Все  работы по  дегазации,  дезактивации  и дезинфекции техники должны  проводиться  в  противогазах, защитных плащах   (надетых в виде комбинезона или в рукава), чулках и перчатках или в специальной  защитной  одежде   (при  проведении дезактивации вместо противогаза может применяться респиратор).

Техника, зараженная зоманом и продегазированная   щелочными  растворами,  растворами  гипохлорита кальция или растворителями, должна эксплуатироваться личным составом   в  противогазах.

Противогазы могут быть сняты с разрешения командира по результатам показаний приборов химической разведки (ВПХР, ППХР).

Техника, зараженная VX, зоманом и ипритом и продегазированная водными рецептурами на основе ГК, СФ-2У или растворителями, может эксплуатироваться личным составом в течение 1—2 суток после дегазации с соблюдением требований безопасности. Необходимо избегать длительного контакта открытых участков кожи с продегазированными поверхностями, следует использовать для этого  защитные перчатки.

Личный  состав,   обслуживающий     технические средства, должен:

- знать требования безопасности при работе на закрепленном оборудовании;

- проверять перед монтажом наличие и исправность всех деталей и крепежа;

- вести монтаж и демонтаж основного и дополнительного оборудования в соответствии с чертежами и указаниями в паспортах и  руководствах службы;

- перед пуском проверять заземление всех установок, имеющих электрическое оборудование;

- осуществлять эксплуатацию всех технических средств в строгом соответствии с техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации;

- проверять оснащение машин и помещений в местах расположения оборудования противопожарными средствами.

В процессе работ по наполнению или опорожнению  цистерн  люки  горловин  цистерн  должны быть открыты.    При движении     масса  перевозимых жидкостей в цистернах не должна превышать значений, указанных в ТТХ.

При  эксплуатации  оборудования  с движущимися частями запрещается:

- находиться в зоне действия вращающихся частей или агрегатов;

- работать в расстегнутой спецодежде;

- осматривать, монтировать и демонтировать части оборудования, если оно работает;

- пускать двигатели при снятых ограждениях и кожухах;

- применять факельный подогрев двигателей внутреннего сгорания или дизельных.

При эксплуатации оборудования, работающего под давлением, запрещается:

- применять оборудование с неисправными предохранительными клапанами;

- проводить устранение неисправностей оборудования, находящегося под давлением;

- эксплуатировать оборудование при температурах выше указанных в его паспорте;

- эксплуатировать оборудование, имеющее неплотности в местах соединения и уплотнения герметичных крышек.

# Руководитель занятия __________________________