| ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема «Действия при ведении разведки маршрутов выдвижения, районов проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ» |  |
| --- | --- |

Тема  Действия при ведении разведки маршрутов выдвижения, районов  проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ

Инженерная разведка

Инженерная разведка организуется и проводится для выявления состояния дорог, мостов и переправ, используемых для выдвижения сил гражданской обороны в исходные районы и к очагу поражения; установления степени и характера разрушений, возникших в результате ядерного удара .противника, состояния защитных сооружений и коммунально-энергетических сетей; определения объема и условий проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ, а также способов наиболее эффективного использования сил и средств инженерной службы.

Успешное выполнение задач инженерной разведки достигается заблаговременным изучением: характера застройки, мест нахождения защитных сооружений, их внутреннего оборудования, вместимости и условий заполнения; сетей и сооружений коммунально-энергетического хозяйства, прилегающих к городу; дорожной сети и состояния дорожных сооружений; характера водных преград и возможности их преодоления в случае разрушения мостов и переправ; мест заготовок строительных материалов.

При организации инженерной разведки необходимо учитывать обстановку к задачи, которые она должна выполнять после применения противником ядерного оружия. Например, штабы ГО объектов организуют инженерную разведку, чтобы определить общий характер разрушений объекта, установить состояние убежищ и укрытий и обозначение их опознавательными знакам», установить состояние коммунально-энергетических сетей и т.п.

Но данных этой разведки в большинстве случаен будет недостаточно для командира формирования, получившего задачу на проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. Поэтому независимо от разведки штабов ГО командиры спасательных и аварийно-технических формирований организуют свою инженерную разведку на объектах работ.

Следовательно, инженерная разведка ведется штабами ГО, формированиями и отрядами обеспечения движения.

Разведывательные группы  (звенья)  инженерной разведки создаются из состава    формирований инженерно-технических служб, причем для разведки разрушений и технического состояния    энергосистем,    газовых    сетей, предприятий химической промышленности и других промышленных сооружений в них включается    технический персонал из состава формирований    этих объектов. Их снабжают выкопировками из планов объектов с нанесенными на них и привязанными к ориентирам убежищами и укрытиями; приборами и инструментами; предупредительными знаками; индивидуальными средствами защиты; приборами радиационной разведки и дозиметрического контроля и другим имуществом, необходимым для выполнения задач.

При постановке задач группе (звену) инженерной разведки указывается: краткая характеристика обстановки и объекта, а также ориентиры; что установить, на что обратить особое внимание; маршрут движения в ходе разведки; порядок обозначения заваленных убежищ, укрытий и завалов, в которых обнаружены пострадавшие; время начала и окончания разведки; пункт сбора после выполнения задачи; порядок поддержания связи и представления донесений.

В зависимости от задач и характера очага поражения разведчики могут передвигаться на машинах или пешим порядком. При разведке они осматривают местность, разрушенные и поврежденные здания и сооружения, прослушивают убежища и укрытия.

Первоочередной задачей для них является установление местонахождения заваленных укрытий и убежищ, а также разрушенных зданий; где возможно скопление людей, и установление безопасных подходов к ним.

При осмотре территории и поврежденных зданий и сооружений в зонах сильных и средних разрушений обращается особое внимание на места возможного нахождения пострадавших, производится оклик, прослушивание, перестукивание, а при возможности опрос других пострадавших, обнаруженных в этом районе. В первую очередь определяется состояние стен и выступающих частей поврежденных зданий (балконов, карнизов и т. п.), а также лестничных клеток, маршей и площадок. При этом следует иметь в виду, что обрушения отдельных элементов здания могут происходить спустя значительное время после взрыва. Поэтому подходить к стенам и другим частям разрушенного здания следует осторожно, постоянно прислушиваясь к характерным звукам (шорох, потрескивание), указывающим на возможность обрушения конструкций.

Во время осмотра, внутренних частей здания сначала устанавливают состояние внутренних несущих стен, столбов и перегородок, затем определяют места нахождения пострадавших и возможные способы эвакуации их из здания. Многоэтажные здания следует осматривать с нижних этажей, чтобы в случае необходимости можно ;' было принять надлежащие меры для укрепления их поврежденных конструкций. Если установлены признаки аварий, угрожающих жизни людей (утечка воды, газа и др.), то обследуют внутренние сети водопровода, газопровода, электроосвещения, канализации и отопительной системы, принимают меры по локализации этих аварий.

При обнаружении заваленного, поврежденного убежища или укрытия необходимо установить связь с укрывающимися, определить их состояние и обеспеченность воздухом, водой, пищей. О местонахождении заваленного или поврежденного убежища (укрытия), а также об авариях на сетях городского коммунального хозяйства, угрожающих жизни пострадавшего населения, необходимо немедленно сообщить командиру, выславшему разведку.

Обследуя заваленные подвалы, убежища и укрытия, а также оголовки и люки аварийных выходов из убежищ разведывательные группы (звенья) должны установить состояние сооружений, размеры и структуру завалов над ними и определить возможность работ вручную для расчистки завала над жалюзийной решеткой оголовка или крышкой люка аварийного выхода. У входов в обнаруженные убежища и укрытия, а также у оголовков аварийных выходов устанавливаются указатели. Места аварий на сетях и сооружениях городского коммунального хозяйства также обозначаются специальными или подручными знаками.

После выполнения задачи группа (звено) инженерной разведки выходит на сборный пункт; командир группы (звена) • суммирует данные разведки, составляет донесение в виде схемы и докладывает начальнику, выславшему разведку. Группа (звено) в зависимости от обстановки и- полученных доз облучения принимает участие в спасательных работах или отправляется в загородную зону для полной санитарной обработки и отдыха.

# Пожарная  разведка

Пожарная разведка организуется и проводится для уточнения пожарной обстановки на маршрутах выдвижения формирований к очагу поражения и в очаге поражения.

Для ведения пожарной разведки на каждый маршрут высылается пожарная разведывательная группа в составе двух-трех пожарных отделений.

Пожарная разведывательная группа действует самостоятельно или совместно с другими формированиями, обеспечивающими выход сил гражданской обороны в очаг поражения к объектам спасательных работ.

Командир пожарной разведывательной группы ведет разведку лично, а для уточнения направлений распространения пожаров высылает отдельные машины. Установив районы пожаров, он немедленно докладывает начальнику, выславшему разведку, отыскивает пути обхода и наиболее удобные рубежи локализации огня для обеспечения пропуска формирований и частей к объектам спасательных работ.

В очаге ядерного поражения пожарная разведка ведется всеми формированиями и подразделениями противопожарной службы. Она устанавливает масштабы и направления распространения пожаров, выявляет места источников воды, возможности их    использования  для тушения пожаров, а также выгодные позиции для борьбы с огнем.

## Медицинская разведка

Медицинская разведка ведется всеми медицинскими формированиями, подразделениями, учреждениям и специально назначенными медицинскими разведывательными группами.

Состав медицинской разведывательной    группы и оснащение определяются    задачами  разведки ГО. Она состоит из начальника группы — врача (фельдшера), двух-трех разведчиков — врачей (фельдшеров)  и одного-двух звеньев санитарных дружин.

Медицинская  разведка  определяет  санитарно-эпидемиологическое состояние исходного района, районов размещения отдыхающих смен и эвакуированного населения в загородной зоне, маршрутов выдвижения сил гражданской обороны и территории  очага поражения,  уточняет количество и состояние пораженных;  выявляет места  и помещения для развертывания медицинских формирований, подразделений эвакоприемников,  определяет объем работ и потребное количество сил и средств медицинской, службы, а также определяет безопасные места сосредоточения пораженных перед погрузкой на транспорт для  эвакуации в медицинские учреждения.

Медицинская разведка производит непосредственный осмотр местности, собирает сведения от пострадавших, местного населения и личного состава сохранившихся медицинских формирований (учреждений); проводит индикацию отравляющих веществ и неспецифическую индикацию биологических средств, при необходимости производит забор проб внешней среды; изучает данные об обстановке, полученные от штабов и служб гражданской обороны.

### Биологическая разведка

Биологическая разведка организуется из специальных формирований и подразделений. Она выявляет заражение местности, воздуха, источников воды, продовольствия и фуража биологическими средствами; проводит индикацию биологических средств, определяет границы очага заражения, количество населения, подвергшегося воздействию биологических средств, объем и характер работ по ликвидации последствий биологического нападения.

Разведка осуществляется путем забора проб воздуха, почвы, растительности, смывов с поверхности различных предметов и образцов, обнаруженных боеприпасов, отбора для исследования насекомых, клещей и грызунов.

Задачи по определению вида примененного возбудителя и границ зараженной территории выполняются эпидемиологическими группами, которые создаются из специалистов санитарно-эпидемиологических станций, противочумных институтов и станций, институтов эпидемиологии, микробиологии, вакцин и сывороток, а также учреждений службы защиты животных и растений.

#### Ветеринарная разведка

Ветеринарная разведка ведется разведывательными группами, создаваемыми из специалистов ветеринарных учреждений. Она устанавливает границы очага биологического заражения, степень поражения животных и растений, определяет пути эвакуации животных в ветеринарные учреждения и уточняет эпизоотическое состояние районов размещения, мест выпаса и водопоя животных.

##### Взятие проб и мазков для определения заражения

Зараженность различных материальных средств и объектов может проверяться взятием проб и мазков и проверкой степени заражения их в незаражённом районе. Взятые пробы и мазки в зависимости от их вида помещают в различную посуду (банки, бутылки, пакеты) с этикетками, на которых указывают номер пробы, где и когда она взята и уровень радиации в месте взятия пробы.

Пробы грунта можно брать с помощью лейкопластыря. Для этого полоску пластыря размером 10x15 см накладывают липкой стороной на грунт, прикрывают листом газетной (или другой) бумаги и равномерно прижимают подошвой ноги. Затем лейкопластырь с прилипшей землей (пробой) укладывают в банку или пакет.

###### Обозначение заражённых участков местности

Для обозначения границ и проходов в зараженных участках применяют предупредительные и указательные знаки.

Знак, принятый для обозначения границ зараженного участка, представляет собой прямоугольный фанерный или металлический щит желтого цвета размером 30X22,5 см, прикрепленный к стойке. На щите имеются две металлические скобы для вкладывания в них картонных или бумажных треугольников. В левую скобу вставляется треугольник, на котором простым карандашом делается надпись, указывающая характер заражения — РВ, 0В, БС (радиоактивные вещества, отравляющие, биологические средства). В правую скобу вставляется треугольник с надписью, указывающей уровень радиации или название отравляющего вещества и плотность заражения, а также время определения заражения (число, часы и минуты). В ночное время для

освещения знака  на щит подвешивается электрический фонарь.

Предупредительные знаки обозначения зараженных участков устанавливают в следующих случаях: при ограждении местности, зараженной радиоактивными веществами,— по границе с уровнем радиации 0,5; 5; 30 р/ч и с уровнем радиации, до которого приказано вести разведку или по которому вести ограждение; при ограждении местности, зараженной отравляющими веществами,— по границе зараженного участка( границе распространения паров отравляющих веществ).

На дорогах, проходящих через зараженные участки, Предупредительные знаки устанавливают на обочинах дорог в удалении 50 м от границы зараженного участка лицевой стороной к незараженному району. Этим будет осуществлено своевременное предупреждение лиц, двигающихся к этим участкам.

В населенных пунктах зараженные радиоактивными веществами участки можно обозначить, вывесив знаки на проволоке, протянутой поперек зараженной улицы.

При отсутствии или недостатке стандартных знаков ограждения зараженные участки, проходы и обходы можно обозначать с помощью подручных знаков, надписями на местных предметах (стенах домов, изгородях, деревьях, дорожных знаках и т. п.) (рис. 120).

Кроме предупредительных .знаков, применяют знаки обозначения проходов с надписью «Проход», устанавливаемые по краям прохода, и стрелки, указывающие направление движения к проходу.

Руководитель занятия